UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO TÉCNICO

Laboratório de Circuitos — Projeto Integrador

Subsistema de Memória e Unidade de Controle

Rafael Silva — matrícula: ____________

Jaqueline Braga — matrícula: ____________

Professor: Prof. Dr. Herbert Oliveira Rocha

Repositório: AOC_RafaelSilva_JaquelineBraga_UFRR_LabCircuitos_2026

Boa Vista — RR

2026

SUMÁRIO

(No Word: clique com o botão direito no sumário → Atualizar campo → Atualizar o índice inteiro.)

# 1 Introdução

Este relatório documenta o Projeto Integrador do Laboratório de Circuitos da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. O trabalho foi dividido em duas partes. A Parte I constrói um subsistema de memória de 64 bytes com decodificação de endereços, quatro regiões de 16 bytes e bit de paridade, e uma memória cache de mapeamento direto com quatro linhas, cujo comportamento foi medido sobre um traço obrigatório de leituras. A Parte II projeta a unidade de controle de um caminho de dados multiciclo de 8 bits em duas versões: cabeada, com flip-flops D e portas lógicas, e microprogramada, com um microcontador e uma ROM de microcódigo.

Os objetivos foram: aplicar a decodificação de endereços e a seleção de dispositivos por multiplexador; implementar e medir uma cache de mapeamento direto, distinguindo faltas compulsórias e faltas por conflito; projetar uma máquina de estados a partir da tabela de transição e de mapas de Karnaugh; e comparar, com números medidos, as abordagens cabeada e microprogramada. Todos os circuitos foram simulados no Logisim-Evolution 5.0.0 e cada um foi verificado com testes manuais e com vetores de teste do próprio simulador.

# 2 Ferramentas e organização dos arquivos

Foi utilizado o Logisim-Evolution versão 5.0.0. Cada arquivo .circ reúne, como subcircuitos, os componentes de que precisa, de modo que abre sozinho, sem bibliotecas externas. Para abrir, basta usar Arquivo → Abrir no Logisim-Evolution; o circuito principal de cada arquivo já está definido. A Tabela 1 resume os arquivos entregues e a Tabela 2 indica onde cada um dos dezessete componentes foi instanciado.

Tabela 1 — Arquivos entregues

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| parte1/parte1_memoria.circ | Módulo de memória de 64 bytes (MEMORIA_PARTE1, com túneis, e MEMORIA_PARTE1_FIOS, com fios diretos) e todos os componentes base |
| parte1/parte1_cache.circ | Cache de mapeamento direto (CACHE_PARTE1) organizada em subcircuitos |
| parte1/parte1_planilha.xlsx | Traço de 16 acessos, indicadores e teste de conflito |
| parte2/parte2_cabeada.circ | Unidade de controle cabeada (UC_CABEADA) |
| parte2/parte2_microprogramada.circ | Unidade de controle microprogramada (UC_MICRO) |
| parte2/microcodigo.txt | Conteúdo da ROM de microcódigo: 04 22 90 99 5D |
| parte2/tabela_tempo.xlsx | Tabela de tempo e cálculo do CPI |
| componentes/ | Arquivos dos componentes individuais |

Tabela 2 — Onde cada componente foi instanciado

| Nº | Componente | Arquivo / subcircuito onde foi usado |
| --- | --- | --- |
| 01 | Flip-flop D e JK | FF_D e FF_JK (componentes); FF_D em VALIDADE, CONTADOR_3, CONTADOR_4 (cache) e nas duas unidades de controle |
| 02 | Multiplexador de 4 entradas | MUX4_8 em MEMORIA_PARTE1, BANCO_REG e DADOS_CACHE; MUX4_1 em VALIDADE e ROTULOS |
| 03 | XOR com AND, NOT e OR | xor2 em PARIDADE_IMPAR, MEMORIA_PARTE1 e COMPARADOR_ROTULO |
| 04 | Somador com constante 4 | Caminho de dados da Parte II (pendente, ver Seção 4.10) |
| 05 | ROM de 8 bits | MEMORIA_ROM (região 0x00–0x0F) e ROM de microcódigo da UC_MICRO |
| 06 | RAM de 8 bits | MEMORIA_RAM (região 0x10–0x1F) e RAM 16×1 de paridade |
| 07 | Banco de registradores | BANCO_REG (região 0x20–0x2F) |
| 08 | Somador de 8 bits | SOMADOR8 em CACHE_PARTE1 (endereço efetivo = ADDR + DESLOC) |
| 09 | Detector de "101" | DETECTOR_101 (pendente) |
| 10 | ULA de 8 bits | ULA8 (pendente, caminho de dados) |
| 11 | Extensor de sinal 4→8 | EXT_SINAL_4_8 (componentes) |
| 12 | Máquina de estados com portas | UC_CABEADA |
| 13 | Contador síncrono | µPC da UC_MICRO; CONTADOR_3 e CONTADOR_4 da cache |
| 14 | Paridade ímpar | PARIDADE_IMPAR em MEMORIA_PARTE1 |
| 15 | Mapas de Karnaugh | Seção 4.4 deste relatório (equações da UC_CABEADA) |
| 16 | Decodificador de 7 segmentos | DEC_7SEG / DEC_7SEG_S na cache e nas unidades de controle |
| 17 | Detector de primo (4 bits) | Primo4 em CACHE_PARTE1 (teste de conflito) |

# 3 Parte I — Subsistema de memória

## 3.1 Mapa de memória

O barramento de endereços tem 6 bits (A5..A0), o que dá 64 posições, e o barramento de dados tem 8 bits. Os dois bits mais significativos, A5 e A4, escolhem a região; os quatro restantes, A3..A0, escolhem uma das 16 posições dentro dela (Tabela 3).

Tabela 3 — Mapa de memória e equações de seleção

| Faixa | Dispositivo | Tamanho | Sinal de seleção |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 – 0x0F | ROM de programa | 16 bytes | CS_ROM = A5'·A4' |
| 0x10 – 0x1F | RAM de dados | 16 bytes | CS_RAM = A5'·A4 |
| 0x20 – 0x2F | Banco de registradores | 16 bytes | CS_REG = A5·A4' |
| 0x30 – 0x3F | Região de E/S | 16 bytes | CS_IO = A5·A4 |

## 3.2 Decodificador 2→4 e tabela verdade dos CS

O decodificador foi feito com duas portas NOT (A5' e A4') e quatro portas AND de duas entradas. A Tabela 4 mostra que, em cada combinação de A5 e A4, exatamente um sinal de seleção fica ativo, o que garante que só um dispositivo responde por vez. Para juntar as saídas dos quatro dispositivos foi usado o multiplexador do Componente 02 (MUX4_8), comandado pelos mesmos bits A5 e A4.

Tabela 4 — Tabela verdade do decodificador de região

| A5 | A4 | CS_ROM | CS_RAM | CS_REG | CS_IO | Região |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ROM |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | RAM |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Banco |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | E/S |

## 3.3 Componentes da memória

Esta seção apresenta, um por vez, os seis componentes que formam o módulo de memória: a XOR sintetizada (Componente 03), o gerador de paridade ímpar (Componente 14), o multiplexador de saída (Componente 02), a ROM (Componente 05), a RAM (Componente 06) e o banco de registradores (Componente 07). Para cada um são mostrados os pinos, o circuito no Logisim-Evolution e os testes feitos com o componente isolado. Na Seção 3.4 eles aparecem ligados no módulo integrado.

### xor2 — XOR com AND, NOT e OR (Componente 03)

Implementa S = X·Y' + X'·Y com 2 portas NOT, 2 portas AND e 1 porta OR, sem usar a porta XOR da biblioteca. É a base do gerador de paridade e do comparador de rótulos da cache.

Tabela 5 — Pinos de xor2

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| x | entrada | 1 | operando |
| Y | entrada | 1 | operando |
| S | saída | 1 | x XOR Y |

Figura 1 — Circuito xor2 no Logisim-Evolution

Tabela 6 — Testes de xor2

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| x=0, Y=0 | S=0 |  |
| x=0, Y=1 | S=1 |  |
| x=1, Y=0 | S=1 |  |
| x=1, Y=1 | S=0 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_xor2.png

Figura 2 — Teste de xor2 no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### PARIDADE_IMPAR — gerador de paridade ímpar (Componente 14)

Recebe um byte e produz P = NOT(d7⊕d6⊕…⊕d0), usando uma árvore de 7 instâncias do xor2 e uma NOT final. Assim, o total de bits 1 no dado mais o bit P é sempre ímpar.

Tabela 7 — Pinos de PARIDADE_IMPAR

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| D | entrada | 8 | dado |
| P | saída | 1 | bit de paridade ímpar |

Figura 3 — Circuito PARIDADE_IMPAR no Logisim-Evolution

Tabela 8 — Testes de PARIDADE_IMPAR

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| D=0x55 (quatro 1s) | P=1 |  |
| D=0x54 (três 1s) | P=0 |  |
| D=0x00 | P=1 |  |
| D=0xFF | P=1 |  |
| D=0x01 | P=0 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_PARIDADE_IMPAR.png

Figura 4 — Teste de PARIDADE_IMPAR no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### MUX4_8 — multiplexador 4→1 de 8 bits (Componente 02)

Decodifica S1S0 em quatro linhas de habilitação (2 NOT e 4 AND), estende cada uma para 8 bits e faz Y = e0·I0 + e1·I1 + e2·I2 + e3·I3 com portas AND de 8 bits e uma OR de 4 entradas.

Tabela 9 — Pinos de MUX4_8

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| I0..I3 | entrada | 8 | entradas de dados |
| S1, S0 | entrada | 1 | seleção |
| Y | saída | 8 | entrada selecionada |

Figura 5 — Circuito MUX4_8 no Logisim-Evolution

Tabela 10 — Testes de MUX4_8

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| I0..I3=11,22,33,44; S=00 | Y=0x11 |  |
| S=01 | Y=0x22 |  |
| S=10 | Y=0x33 |  |
| S=11 | Y=0x44 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_MUX4_8.png

Figura 6 — Teste de MUX4_8 no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### MEMORIA_ROM — ROM 16×8 (Componente 05)

ROM de 16 posições de 8 bits endereçada por A3..A0. O conteúdo foi preenchido com A0, A1, …, AF, o que permite reconhecer na saída que o dado veio da ROM.

Tabela 11 — Pinos de MEMORIA_ROM

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| A | entrada | 4 | endereço |
| D | saída | 8 | dado |

Figura 7 — Circuito MEMORIA_ROM no Logisim-Evolution

Tabela 12 — Testes de MEMORIA_ROM

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| A=0000 | D=0xA0 |  |
| A=0011 | D=0xA3 |  |
| A=1111 | D=0xAF |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_MEMORIA_ROM.png

Figura 8 — Teste de MEMORIA_ROM no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### MEMORIA_RAM — RAM 16×8 (Componente 06)

RAM com portas de dados separadas. A escrita ocorre na borda do relógio quando str = WE·CS. A leitura também é sincronizada com o relógio, por isso o valor lido aparece após um pulso de CLK.

Tabela 13 — Pinos de MEMORIA_RAM

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| A | entrada | 4 | endereço |
| DIN | entrada | 8 | dado a gravar |
| CS | entrada | 1 | seleção |
| CLK | entrada | 1 | relógio |
| WE | entrada | 1 | habilita escrita |
| DOUT | saída | 8 | dado lido |

Figura 9 — Circuito MEMORIA_RAM no Logisim-Evolution

Tabela 14 — Testes de MEMORIA_RAM

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| CS=1, WE=1, A=2, DIN=55, pulso | DOUT=0x55 |  |
| WE=0, DIN=FF, pulso | DOUT continua 0x55 |  |
| CS=0, WE=1, A=3, DIN=33, pulso; depois ler A=3 | DOUT=0x00 (não gravou) |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_MEMORIA_RAM.png

Figura 10 — Teste de MEMORIA_RAM no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### BANCO_REG — banco de 4 registradores de 8 bits (Componente 07)

Quatro registradores de 8 bits com escrita por decodificador 2→4 (WEk = WE · (WA1WA0 = k)) e duas portas de leitura feitas com MUX4_8. O circuito é todo ligado com fios diretos, sem túneis: as entradas descem em trilhos verticais, as saídas dos registradores (R0..R3) seguem por trilhos até os dois multiplexadores. Na Parte I a escrita e a leitura usam os bits A1A0 do endereço.

Tabela 15 — Pinos de BANCO_REG

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| WA1, WA0 | entrada | 1 | registrador de escrita |
| WE | entrada | 1 | habilita escrita |
| WD | entrada | 8 | dado a gravar |
| CLK, R | entrada | 1 | relógio e zera |
| RA1_x, RA2_x | entrada | 1 | registradores de leitura |
| RD1, RD2 | saída | 8 | dados lidos |

Figura 11 — Circuito BANCO_REG no Logisim-Evolution

Tabela 16 — Testes de BANCO_REG

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| R=1→0 | todos 00 |  |
| grava 11,22,33,44 em R0..R3 | R0..R3 = 11,22,33,44 |  |
| WE=0, WD=FF, pulso | R0 continua 11 |  |
| RA1=10, RA2=01 | RD1=33, RD2=22 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_BANCO_REG.png

Figura 12 — Teste de BANCO_REG no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

## 3.4 Módulo de memória integrado

O circuito MEMORIA_PARTE1 junta o decodificador de região, a ROM, a RAM, o banco de registradores, a região de E/S (constante 00) e o MUX4_8 de saída comandado por A5 e A4. O bit de paridade é gerado por um PARIDADE_IMPAR no momento da escrita e guardado numa RAM separada de 16×1. Na leitura, a paridade do dado lido é recalculada por um segundo PARIDADE_IMPAR e comparada com a guardada por um xor2. O sinal ERRO = (P_calc ⊕ P_lido)·CS_RAM acende o LED de erro.

Os pinos do módulo integrado receberam nomes em português (Tabela 17).

Tabela 17 — Pinos do módulo MEMORIA_PARTE1

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| A5, A4 | entrada | 1 | bits altos do endereço: escolhem a região |
| END | entrada | 4 | A3..A0: posição dentro da região |
| ENTRADA | entrada | 8 | dado a gravar |
| ESCREVER | entrada | 1 | habilita a escrita (1 = escrever) |
| RELOGIO | entrada | 1 | relógio: a escrita ocorre na borda de subida |
| ZERAR | entrada | 1 | zera os registradores do banco |
| SAIDA | saída | 8 | dado lido no endereço escolhido |
| ERRO | saída | 1 | erro de paridade na leitura da RAM |

Foram feitas duas versões equivalentes. A versão MEMORIA_PARTE1 usa túneis para manter cada bloco legível (Figura 13). A versão MEMORIA_PARTE1_FIOS liga tudo com fios diretos, em trilhos verticais, para que se possa seguir cada sinal da entrada à saída (Figuras 14 e 15). As duas passaram nos mesmos testes.

Figura 13 — MEMORIA_PARTE1 (versão com túneis)

Figura 14 — MEMORIA_PARTE1_FIOS (versão com fios diretos)

Figura 15 — Diagrama da arquitetura do módulo de memória com fios diretos

### Teste T-01 — seleção de região

Preparação: ZERAR=1→0; gravar 0x44 no banco (A5A4=10, END=0011, ENTRADA=0x44, ESCREVER=1, pulso em RELOGIO) e 0x55 na RAM (A5A4=01, END=0011, ENTRADA=0x55, ESCREVER=1, pulso em RELOGIO); depois ESCREVER=0. Em seguida, com END=0011, variar A5A4 (Tabela 18).

Tabela 18 — Teste T-01

| A5 A4 | CS ativo | SAIDA esperada | SAIDA obtida | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | CS_ROM | 0xA3 |  | T01_ROM.png |
| 01 | CS_RAM | 0x55 |  | T01_RAM.png |
| 10 | CS_REG | 0x44 |  | T01_REG.png |
| 11 | CS_IO | 0x00 |  | T01_IO.png |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T01_ROM.png

Figura 16 — T-01 com A5A4 = 00 (ROM)

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T01_RAM.png

Figura 17 — T-01 com A5A4 = 01 (RAM)

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T01_REG.png

Figura 18 — T-01 com A5A4 = 10 (banco)

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T01_IO.png

Figura 19 — T-01 com A5A4 = 11 (E/S)

### Teste T-02 — erro de paridade

Com A5A4=01 e END=0011, grava-se 0x55 (ENTRADA=0x55, ESCREVER=1, pulso em RELOGIO, ESCREVER=0). A leitura mostra SAIDA=0x55 com o LED de erro apagado. Em seguida o conteúdo da posição 3 da RAM foi alterado manualmente para 0x54 (Edit Contents dentro de MEMORIA_RAM), simulando a inversão de um bit sem atualizar o bit de paridade guardado. A leitura passa a mostrar SAIDA=0x54 e o LED de erro acende, porque 0x55 tem quatro bits 1 (paridade guardada = 1) e 0x54 tem três bits 1 (paridade recalculada = 0).

Tabela 19 — Teste T-02

| Situação | Esperado | Obtido |
| --- | --- | --- |
| Leitura de 0x55 | SAIDA=0x55, ERRO=0 |  |
| Após alterar para 0x54 | SAIDA=0x54, ERRO=1 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T02_sem_erro.png

Figura 20 — T-02 antes da alteração (ERRO apagado)

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T02_com_erro.png

Figura 21 — T-02 depois da alteração (ERRO aceso)

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: Vetor_MEMORIA_PARTE1.png

Figura 22 — Resultado do vetor de teste teste_MEMORIA_PARTE1.txt (16 de 16)

## 3.5 Memória cache

A cache atende somente leituras e tem parâmetros fixos (Tabela 20).

Tabela 20 — Parâmetros da cache

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Organização | Mapeamento direto |
| Número de linhas | 4 |
| Tamanho do bloco | 2 bytes |
| Capacidade de dados | 8 bytes |
| Metadados por linha | 1 bit de validade + 3 bits de rótulo |
| Tempo de acerto | 1 ciclo |
| Penalidade de falta | 8 ciclos |

### Componentes usados na cache

A cache reaproveita o xor2 (no comparador) e o MUX4_8 (na leitura dos dados), já apresentados na Seção 3.3, e usa ainda os componentes descritos a seguir.

### FF_D — flip-flop D (Componente 01)

Flip-flop D sensível à borda de subida, construído com seis portas NAND, com set e reset assíncronos ativos em nível alto. É usado nos bits de validade da cache, nos contadores e nas duas unidades de controle.

Tabela 21 — Pinos de FF_D

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| data | entrada | 1 | dado |
| clock | entrada | 1 | relógio (borda de subida) |
| set | entrada | 1 | força Q=1 |
| reset | entrada | 1 | força Q=0 |
| Q, Qn | saída | 1 | estado e complemento |

Figura 23 — Circuito FF_D no Logisim-Evolution

Tabela 22 — Testes de FF_D

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| reset=1 e depois 0 | Q=0 |  |
| data=1, clock 0→1 | Q=1 |  |
| data=0, clock mantido em 1 | Q=1 (sensível à borda) |  |
| data=0, clock 0→1 | Q=0 |  |
| set=1 | Q=1 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_FF_D.png

Figura 24 — Teste de FF_D no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### FF_JK — flip-flop JK (Componente 01)

Flip-flop JK mestre-escravo com portas NAND, preset e clear. O mestre copia as entradas com o relógio em 1 e o escravo transfere para Q quando o relógio volta a 0.

Tabela 23 — Pinos de FF_JK

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| J, K | entrada | 1 | controle |
| clock | entrada | 1 | relógio |
| PRE, CLR | entrada | 1 | preset e clear |
| Q, Qn | saída | 1 | estado e complemento |

Figura 25 — Circuito FF_JK no Logisim-Evolution

Tabela 24 — Testes de FF_JK

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| J=1, K=0, pulso | Q=1 (set) |  |
| J=0, K=0, pulso | Q mantém |  |
| J=0, K=1, pulso | Q=0 (reset) |  |
| J=1, K=1, pulso | Q inverte |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_FF_JK.png

Figura 26 — Teste de FF_JK no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### MUX4_1 — multiplexador 4→1 de 1 bit (Componente 02)

Versão de 1 bit, feita com 2 NOT, 4 AND de 3 entradas e 1 OR de 4 entradas. É usado na cache para escolher o bit de validade e os bits do rótulo da linha indicada pelo índice.

Tabela 25 — Pinos de MUX4_1

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| I0..I3 | entrada | 1 | entradas |
| S1, S0 | entrada | 1 | seleção |
| Y | saída | 1 | entrada selecionada |

Figura 27 — Circuito MUX4_1 no Logisim-Evolution

Tabela 26 — Testes de MUX4_1

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| I0=1, demais 0; S=00 | Y=1 |  |
| I1=1; S=01 | Y=1 |  |
| I2=1; S=10 | Y=1 |  |
| I3=1; S=11 | Y=1 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_MUX4_1.png

Figura 28 — Teste de MUX4_1 no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### SOMADOR8 — somador de 8 bits (Componente 08)

Oito somadores completos em cascata, com S = A⊕B⊕Cin e Cout = A·B + Cin·(A⊕B). Na cache calcula o endereço efetivo apresentado ao circuito: EA = ADDR + DESLOC.

Tabela 27 — Pinos de SOMADOR8

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| A, B | entrada | 8 | parcelas |
| Cin | entrada | 1 | vai-um de entrada |
| S | saída | 8 | soma |
| Cout | saída | 1 | vai-um de saída |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: comp_somador8.png

Figura 29 — Circuito SOMADOR8 no Logisim-Evolution

Tabela 28 — Testes de SOMADOR8

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| A=5, B=3, Cin=0 | S=8, Cout=0 |  |
| A=0xFF, B=0x01 | S=0x00, Cout=1 |  |
| A=0x55, B=0xAA | S=0xFF, Cout=0 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_SOMADOR8.png

Figura 30 — Teste de SOMADOR8 no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### DEC_7SEG — decodificador de 7 segmentos (Componente 16)

Converte um valor de 4 bits (A é o mais significativo) nos sete sinais a..g de um display. Os valores de 10 a 15 foram tratados como indiferentes. Mostra o contador de acertos da cache e o estado das unidades de controle.

Tabela 29 — Pinos de DEC_7SEG

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| A, B, C, D | entrada | 1 | valor BCD |
| a..g | saída | 1 | segmentos |

Figura 31 — Circuito DEC_7SEG no Logisim-Evolution

Tabela 30 — Testes de DEC_7SEG

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| 0000 | display mostra 0 |  |
| 0001 | display mostra 1 |  |
| 0101 | display mostra 5 |  |
| 1001 | display mostra 9 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_DEC_7SEG.png

Figura 32 — Teste de DEC_7SEG no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### Primo4 — detector de número primo de 4 bits (Componente 17)

P = A'·B'·C + A'·B·D + B'·C·D + B·C'·D, obtida por mapa de Karnaugh. Vale 1 para 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Na cache gera os endereços do teste de conflito.

Tabela 31 — Pinos de Primo4

| Pino | Direção | Bits | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| A, B, C, D | entrada | 1 | valor (A é o MSB) |
| P | saída | 1 | 1 se primo |

Figura 33 — Circuito Primo4 no Logisim-Evolution

Tabela 32 — Testes de Primo4

| Entradas | Saída esperada | Saída obtida |
| --- | --- | --- |
| 0010 (2) | P=1 |  |
| 0100 (4) | P=0 |  |
| 0111 (7) | P=1 |  |
| 1001 (9) | P=0 |  |
| 1101 (13) | P=1 |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: teste_Primo4.png

Figura 34 — Teste de Primo4 no Logisim-Evolution (entradas e saídas legíveis)

### Divisão do endereço

O endereço de 6 bits divide-se em três campos. Como o bloco tem 2 bytes, o deslocamento precisa de log₂(2) = 1 bit (A0). Como há 4 linhas, o índice precisa de log₂(4) = 2 bits (A2A1). O restante, 6 − 2 − 1 = 3 bits, é o rótulo (A5A4A3).

deslocamento = log2(2) = 1 bit  -> A0

indice = log2(4) = 2 bits  -> A2 A1

rotulo = 6 - 2 - 1 = 3 bits  -> A5 A4 A3

Exemplo: 0x22 = 100010. Lendo da direita para a esquerda, o deslocamento é 0, o índice é 01 e o rótulo é 100. Portanto esse endereço só pode ocupar a linha 1, onde será registrado o rótulo 100.

### Organização do circuito

O circuito principal CACHE_PARTE1 foi organizado em subcircuitos (Figura 35 e Tabela 33). O endereço efetivo é calculado pelo SOMADOR8 como ADDR + DESLOC (com DESLOC = 0 nos testes). A cada pulso de CLK o acesso é concluído: em caso de falta, a linha recebe o novo rótulo, o bit de validade vai a 1 e o bloco de 2 bytes é copiado da memória principal; em caso de acerto, o contador de acertos soma 1.

Figura 35 — Circuito principal CACHE_PARTE1 organizado em blocos

Tabela 33 — Subcircuitos da cache

| Subcircuito | Função |
| --- | --- |
| SEL_ENDERECO | Escolhe o endereço do pino (MODO=0) ou v<<3 (MODO=1) e separa rótulo, índice e deslocamento |
| ROTULOS | 4 registradores de 3 bits e seleção do rótulo da linha com MUX4_1 |
| VALIDADE | 4 FF_D zerados por CLR e seleção do bit da linha com MUX4_1 |
| COMPARADOR_ROTULO | 3 xor2, OR, NOT e AND: gera ACERTO |
| CONTROLE_ACESSO | Habilitação, falta e escrita da linha (WE0..WE3) |
| DADOS_CACHE | Memória principal (ROM de 32 blocos de 2 bytes, conteúdo = endereço), 4 linhas de dados e leitura do byte |
| CONTADOR_4 / CONTADOR_3 | Contador de acertos (4 bits) e contador v (3 bits), feitos com FF_D e portas |
| DEC_7SEG_S + display | Exibe o número de acertos |

### Comparador de rótulos

A comparação usa três instâncias do xor2, conforme o enunciado (Figura 36):

iguais = NOT( (T2 xor S2) OR (T1 xor S1) OR (T0 xor S0) )

ACERTO = iguais AND valido[indice]

Figura 36 — Subcircuito COMPARADOR_ROTULO

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: cache_validade.png

Figura 37 — Subcircuito VALIDADE (bits de validade zeráveis)

### Testes T-03, T-04 e T-05

Antes dos testes: Ctrl+R e pulso em CLR, com MODO=0. Em cada acesso, ajusta-se ADDR, lê-se ACERTO e dá-se um pulso em CLK (Tabela 34).

Tabela 34 — Testes T-03 a T-05

| Teste | Entrada | Esperado | Obtido | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-03 | Cache zerada, ler 0x00 | ACERTO=0 (falta compulsória); após o pulso VAL0=1, ROT0=000 |  | T03.png |
| T-04 | Ler 0x01 | ACERTO=1 (mesmo bloco); display = 1 |  | T04.png |
| T-05 | Ler 0x20 | ACERTO=0 (conflito); após o pulso ROT0=100 |  | T05.png |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T03.png

Figura 38 — T-03: falta compulsória ao ler 0x00

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T04.png

Figura 39 — T-04: acerto ao ler 0x01

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T05.png

Figura 40 — T-05: falta por conflito ao ler 0x20 (rótulo da linha 0 = 100)

### Resultado do traço obrigatório

A Tabela 35 resume o traço de 16 leituras. O mesmo resultado foi obtido na planilha e no circuito: o vetor de teste do traço passou em 50 de 50 verificações e o display terminou mostrando 8 acertos.

Tabela 35 — Resultado do traço de leituras

| Nº | Endereço | Rótulo | Índice | Resultado | Tipo de falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | 000 | 00 | FALTA | compulsória |
| 2 | 0x01 | 000 | 00 | ACERTO |  |
| 3 | 0x02 | 000 | 01 | FALTA | compulsória |
| 4 | 0x03 | 000 | 01 | ACERTO |  |
| 5 | 0x00 | 000 | 00 | ACERTO |  |
| 6 | 0x20 | 100 | 00 | FALTA | conflito |
| 7 | 0x21 | 100 | 00 | ACERTO |  |
| 8 | 0x00 | 000 | 00 | FALTA | conflito |
| 9 | 0x04 | 000 | 10 | FALTA | compulsória |
| 10 | 0x05 | 000 | 10 | ACERTO |  |
| 11 | 0x06 | 000 | 11 | FALTA | compulsória |
| 12 | 0x07 | 000 | 11 | ACERTO |  |
| 13 | 0x22 | 100 | 01 | FALTA | conflito |
| 14 | 0x23 | 100 | 01 | ACERTO |  |
| 15 | 0x02 | 000 | 01 | FALTA | conflito |
| 16 | 0x03 | 000 | 01 | ACERTO |  |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: Vetor_CACHE_traco.png

Figura 41 — Display com 8 acertos ao final do traço ou tela do vetor teste_CACHE_traco.txt

### Indicadores

acertos = 8   faltas = 8   total = 16

taxa de acertos = 8 / 16 = 50%      taxa de faltas = 50%

faltas compulsórias = 4      faltas por conflito = 4

AMAT = tempo de acerto + taxa de faltas x penalidade

AMAT = 1 + 0,5 x 8 = 5 ciclos

### Teste de conflito com o detector de primos

Com MODO=1, o contador v percorre 0 a 7 e, quando o Primo4 indica primo, o endereço v<<3 é acessado. Os quatro endereços resultantes têm índice 00 e rótulos diferentes (Tabela 36), por isso disputam a mesma linha e nenhum acerto acontece, mesmo com três linhas ociosas.

Tabela 36 — Teste de conflito

| v | Endereço | Binário | Rótulo | Índice | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0x10 | 010000 | 010 | 00 | FALTA |
| 3 | 0x18 | 011000 | 011 | 00 | FALTA |
| 5 | 0x28 | 101000 | 101 | 00 | FALTA |
| 7 | 0x38 | 111000 | 111 | 00 | FALTA |

A regra de geração explica o resultado: deslocar v três posições à esquerda coloca os 3 bits de v exatamente em A5A4A3, que é o rótulo, e zera A2A1A0. Como o índice é A2A1, ele é sempre 00. Se a cache tivesse oito linhas, o índice passaria a ter 3 bits (A3A2A1) e o rótulo 2 bits (A5A4). Agora A3 é o bit menos significativo de v: 0x10 (v=2) iria para a linha 0 e 0x18, 0x28 e 0x38 (v ímpar) iriam todos para a linha 4. O conflito diminuiria, mas não desapareceria, pois três endereços ainda disputariam uma única linha.

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: Primos.png

Figura 42 — Teste dos primos: contador v, PRIMO e ACERTO = 0 nos quatro acessos

## 3.6 Planilha

A planilha parte1_planilha.xlsx tem uma linha por acesso e as onze colunas obrigatórias, na ordem pedida (acesso, endereco_hex, endereco_bin, rotulo, indice, deslocamento, valido_antes, rotulo_armazenado_antes, resultado, tipo_falta, rotulo_apos). As colunas C, D, E, F, I e J são calculadas por fórmula a partir da coluna B, por exemplo =DEC2BIN(HEX2DEC(MID(B2;3;2));6) para o binário e =LEFT(C2;3) para o rótulo. Abaixo do traço estão os indicadores, também por fórmula, e uma segunda aba traz o teste de conflito da Seção 3.5.

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: Planilha.png

Figura 43 — Print da planilha com fórmulas e indicadores

# 4 Parte II — Unidade de controle

## 4.1 Estados e diagrama

A unidade de controle tem cinco estados, codificados em três flip-flops D (Q2Q1Q0). A entrada B indica o tipo da instrução, obtido do opcode: B=0 para tipo-R (add, sub, and, or) e B=1 para beq. A Figura 44 mostra o diagrama de estados.

Figura 44 — Diagrama de estados da unidade de controle

## 4.2 Tabela de transição

Tabela 37 — Tabela de transição

| Estado | Q2Q1Q0 | B | Próximo N2N1N0 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 Busca | 000 | X | 001 |
| S1 Decodificação | 001 | 0 | 010 |
| S1 Decodificação | 001 | 1 | 100 |
| S2 Exec. tipo-R | 010 | X | 011 |
| S3 Conclusão R | 011 | X | 000 |
| S4 Conclusão beq | 100 | X | 000 |
| não usados | 101, 110, 111 | X | X (indiferente) |

Os estados não usados foram tratados como condições indiferentes. Com as equações obtidas, 101 vai para 100 ou 010, 110 vai para 010 e 111 vai para 000; ou seja, todos voltam a um estado válido em no máximo um ciclo e a máquina não trava. Forçar o retorno a S0 exigiria portas a mais.

## 4.3 Sinais de controle por estado

Tabela 38 — Sinais de controle gerados em cada estado (valores do circuito)

| Estado | PCWr | PCWrC | PCSrc | MemRd | IRWr | RegWr | SrcA | SrcB | ALUOp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01 | 00 |
| S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 00 |
| S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 10 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 10 |
| S4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 01 |

Os valores X da tabela de tempo (Seção 4.6) foram fixados de forma que as duas versões gerem exatamente os mesmos sinais ciclo a ciclo, o que permitiu o teste T-09.

## 4.4 Mapas de Karnaugh e equações (Componente 15)

As Figuras 45 e 46 mostram os mapas das três funções de próximo estado e de quatro sinais de controle, com os agrupamentos. Nos mapas de próximo estado, as linhas são Q2Q1 e as colunas Q0B; os X são os estados não usados. Os contornos tracejados indicam agrupamentos que se completam pela borda do mapa (as linhas 00 e 10 são adjacentes).

Figura 45 — Mapas de Karnaugh das funções de próximo estado

Figura 46 — Mapas de Karnaugh de RegWrite, ALUSrcA, PCWrite e ALUSrcB1

Equações finais em soma de produtos:

N0 = Q2'·Q0'

N1 = Q1·Q0' + Q1'·Q0·B'

N2 = Q1'·Q0·B

S0 = Q2'·Q1'·Q0'  ->  PCWrite = MemRead = IRWrite = ALUSrcB0

PCWriteCond = PCSource = ALUOp0 = Q2

RegWrite = Q1·Q0      ALUSrcA = Q1 + Q2

ALUSrcB1 = Q1'·Q0      ALUOp1 = Q1

Para ALUSrcB1 a equação mínima seria apenas Q0. Foi escolhida Q1'·Q0 para que, no estado S3 (em que o sinal é indiferente), o valor coincida com o da versão microprogramada. O termo Q1'·Q0 já é usado em N1 e N2, então não houve custo adicional de portas.

## 4.5 Circuito cabeado

O circuito UC_CABEADA usa três FF_D e apenas portas AND, OR e NOT, sem ROM nem tabela verdade da biblioteca. O estado atual aparece num display de sete segmentos através do DEC_7SEG (Figura 47). Contagem de portas: 5 NOT, 7 AND e 2 OR, totalizando 14 portas (uma das NOT gera um B' repetido; reaproveitando-o, seriam 13).

Figura 47 — UC_CABEADA após o reset (display em 0)

## 4.6 Tabela de tempo e CPI

Tabela 39 — Tabela de tempo

| Estado | PCWr | PCWrC | PCSrc | MemRd | IRWr | RegWr | SrcA | SrcB | ALUOp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 Busca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01 | 00 |
| S1 Decod. | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 00 |
| S2 Exec. R | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 10 |
| S3 Concl. R | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | X | XX | XX |
| S4 Concl. beq | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 01 |

Justificativa dos X: PCSource não importa quando PCWrite e PCWriteCond valem 0, pois o PC não é escrito. Em S3 o resultado já está em ULAOut e a ULA não é usada, por isso ALUSrcA, ALUSrcB e ALUOp são indiferentes.

Tipo-R: S0, S1, S2, S3 = 4 ciclos      beq: S0, S1, S4 = 3 ciclos

CPI = 0,7 x 4 + 0,3 x 3 = 2,8 + 0,9 = 3,7

## 4.7 Microprograma

A versão microprogramada guarda os sinais numa ROM de 8 posições por 8 bits. Cada microinstrução tem quatro campos de 2 bits: ULAOp (bits 7–6), Fonte (5–4), Ação (3–2) e Seq (1–0). O µPC é um contador síncrono de 3 bits com carga (Componente 13), feito com três FF_D e portas. O próximo endereço depende de Seq: 00 → µPC+1; 01 → 000 (volta à busca); 10 → despacho pelo opcode (B=1 → 100, B=0 → 010); 11 → 000.

Tabela 40 — Microprograma

| Rótulo | End. | ULAOp | Fonte | Ação | Seq | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Busca | 0 | 00 | 00 | 01 | 00 | 0x04 |
| Decod | 1 | 00 | 10 | 00 | 10 | 0x22 |
| ExecR | 2 | 10 | 01 | 00 | 00 | 0x90 |
| ConclR | 3 | 10 | 01 | 10 | 01 | 0x99 |
| ConclBEQ | 4 | 01 | 01 | 11 | 01 | 0x5D |

Em ConclR foi usada Fonte=01, e não 00, porque pela convenção do enunciado Fonte=00 escreve o PC, o que quebraria o programa; repetir ULAOp=10 e Fonte=01 mantém o mesmo valor em ULAOut. A decodificação dos campos em sinais é: ALUOp = ULAOp; ALUSrcA = F0; ALUSrcB1 = F1; ALUSrcB0 = PCWrite = F1'·F0'; IRWrite = MemRead = A1'·A0; RegWrite = A1·A0'; PCWriteCond = PCSource = A1·A0. O arquivo microcodigo.txt contém v3.0 hex words addressed e 00: 04 22 90 99 5d 00 00 00.

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: UC_MICRO.png

Figura 48 — Circuito UC_MICRO (µPC, ROM de microcódigo e decodificação)

## 4.8 Testes da Parte II

Tabela 41 — Testes da Parte II

| Teste | Entradas | Esperado | Obtido |
| --- | --- | --- | --- |
| T-06 Ciclo de busca | R=1→0 e um pulso de CLK | Estado vai de S0 para S1; IRWrite=1 em S0 e 0 em S1 |  |
| T-07 Instrução tipo-R | B=0 e 4 pulsos | S0→S1→S2→S3→S0; RegWrite=1 em S3 | controle verificado; caminho de dados pendente |
| T-08 beq | B=1 e 3 pulsos | S0→S1→S4→S0; PCWriteCond=PCSource=1 em S4 | controle verificado; caminho de dados pendente |
| T-09 Equivalência | mesma sequência nas duas versões | mesmos 11 sinais em todos os ciclos | 16/16 nas duas versões |

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T06_S0.png

Figura 49 — T-06: estado S0 com IRWrite = 1

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T06_S1.png

Figura 50 — T-06: estado S1 após um pulso

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T09_cabeada.png

Figura 51 — T-09: vetor teste_T09_UC.txt na UC_CABEADA (16 de 16)

[ INSERIR IMAGEM AQUI ]
  arquivo sugerido: T09_micro.png

Figura 52 — T-09: vetor teste_T09_UC.txt na UC_MICRO (16 de 16)

## 4.9 Comparação entre as duas versões

A versão cabeada consumiu 14 portas lógicas (5 NOT, 7 AND e 2 OR), mais os três flip-flops D do registrador de estado. A versão microprogramada substituiu a lógica de saída por uma ROM de 8 × 8 = 64 bits, dos quais 40 estão ocupados pelas cinco microinstruções, mais a decodificação dos campos (4 NOT e 4 AND) e a lógica de sequenciamento do µPC. Em número de componentes, as duas ficaram próximas, porque a máquina tem só cinco estados e nove sinais; a diferença está em onde o comportamento fica guardado.

A versão cabeada exigiu mais tempo de projeto. Foi preciso montar a tabela de transição, desenhar sete mapas de Karnaugh, escolher o tratamento dos estados não usados e conferir as equações por simulação. A microprogramada foi mais rápida: depois de definido o formato da microinstrução, bastou escrever cinco palavras de 8 bits, e a correção de um sinal se resume a trocar um valor hexadecimal na ROM, sem refazer portas.

Para acrescentar uma quinta operação à ULA, como as operações tipo-R são distinguidas pelo campo funct e o controle só envia ALUOp=10, nenhuma das três equações de próximo estado precisaria ser refeita na versão cabeada, e nenhuma microinstrução nova seria necessária na microprogramada; a mudança ficaria no controle da ULA. Já uma instrução com fluxo novo, como um acesso à memória, exigiria refazer N0, N1 e N2 e os sinais afetados na versão cabeada, enquanto na microprogramada bastaria escrever uma ou duas microinstruções nas posições livres 5 a 7 e ajustar o despacho.

Em projetos reais, a abordagem cabeada é preferível quando o conjunto de instruções é pequeno e estável e a velocidade é prioritária, como em processadores RISC e controladores embarcados simples, pois não há o atraso de leitura da ROM. A microprogramada é preferível quando o conjunto de instruções é grande ou complexo, ou quando se quer corrigir e estender o comportamento depois de fabricado, como nos processadores CISC, que usam microcódigo atualizável.

## 4.10 Pendências da Parte II

O enunciado não define o formato da instrução de 8 bits (a Figura 3 não aparece no documento). Sem saber a posição do opcode, de rs, rt, rd, funct e do imediato, não foi possível montar o caminho de dados completo (PC, ROM de programa, IR, banco, registradores A e B, ULA de 8 bits e ULAOut) para executar as instruções dos testes T-07 e T-08. As unidades de controle já foram verificadas para essas sequências, e o caminho de dados será concluído assim que o formato for confirmado com o professor, junto com a ULA8 (Componente 10), o somador com constante 4 (Componente 04) e o detector de sequência 101 (Componente 09).

# 5 Declaração de uso de inteligência artificial

Em conformidade com as regras da atividade, a equipe declara o uso da ferramenta de IA generativa Claude (Anthropic) nas seguintes etapas e finalidades:

- Planejamento: organização das etapas do laboratório e conferência dos requisitos do enunciado.

- Projeto dos circuitos: sugestão de equações e geração de arquivos .circ e de "kits" de montagem para o Logisim-Evolution, que a equipe completou, montou e testou.

- Verificação: criação de vetores de teste e checagem por simulação dos circuitos.

- Recuperação de arquivos: reconstrução dos subcircuitos perdidos após o fechamento do Logisim sem salvar.

- Documentação: planilhas de apoio, diagramas e o rascunho deste relatório.

Todo o conteúdo foi revisado pela equipe, os testes foram executados no simulador pela equipe e as capturas de tela são das nossas próprias simulações. A equipe é responsável pelo conteúdo entregue e está preparada para explicar cada circuito na arguição.

# 6 Divisão do trabalho

Tabela 42 — Divisão do trabalho entre os integrantes

| Integrante | Atividades |
| --- | --- |
| Rafael Silva | (preencher) |
| Jaqueline Braga | (preencher) |

# 7 Conclusão

A Parte I resultou num módulo de memória de 64 bytes em que cada região responde na faixa correta, com MUX de saída comandado por A5 e A4 e detecção de erro de paridade demonstrada no teste T-02. A cache de mapeamento direto reproduziu no circuito exatamente o resultado previsto na planilha: 8 acertos e 8 faltas no traço, sendo 4 compulsórias e 4 por conflito, com AMAT de 5 ciclos. O teste com o detector de primos mostrou de forma concreta a principal fraqueza do mapeamento direto, em que endereços com o mesmo índice se expulsam mutuamente mesmo havendo linhas livres.

Na Parte II, as unidades de controle cabeada e microprogramada geraram a mesma sequência de sinais em todos os ciclos, confirmando a equivalência das duas implementações. A comparação mostrou que, para uma máquina pequena, o custo em hardware é parecido, mas a versão microprogramada é mais fácil de projetar e de modificar, enquanto a cabeada tende a ser mais rápida. Como próximo passo, falta concluir o caminho de dados após a confirmação do formato da instrução.

# Referências

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

LOGISIM-EVOLUTION. Logisim-evolution: digital logic design tool and simulator. Versão 5.0.0. Disponível em: https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution.

ROCHA, Herbert Oliveira. Laboratório de Circuitos — Projeto Integrador: subsistema de memória e unidade de controle. Boa Vista: UFRR, 2026. Enunciado da atividade.